2012年湖北省普通高校招收中职毕业生

技能操作考试(试点)电子类技能操作考试办法

一、考试要求

电子类技能操作考试（简称操作考试），选择中等职业学校的电子装配、维修电工技能训练内容，按照初级工技术等级标准，要求考生运用工具和仪表，完成电路的安装、分析、调试及故障排除。

二、考试方法

在报名时，考生从电子装配、维修电工中任选1个工种。考试时，考生按选择工种的设定要求，完成电子装配或维修电工考试内容。

操作考试成绩满分为200分，专业技能考试成绩以等次形式呈现，共分为五个等次，A为180分以上（含）、B为160-179分、C为140-159分、D为120-139分、E为119分以下（含），其中E为不合格。

电子装配、维修电工操作考试时间为150分钟。由考生使用工具和仪表，选择元器件，完成电路安装、分析、调试及故障排除。

三、考试内容

（一）电子装配操作考试内容

识别和检测元器件，识读给定电路图，合理选择工具与材料，在万能连孔板上进行正确的装配，手工完成电路焊接，按要求对制作电路进行技术测试，排除出现的各种技术故障。（详见电子技能考试样卷）

考场提供：万能连孔板、元器件、导线、电烙铁、焊锡丝、斜口钳、数字万用表、示波器、稳压源、信号源。

（二）维修电工操作考试内容

识读给定的电路图，正确选择和检测电气元器件，合理选择工具和仪表，在电力拖动实训板上用BVR导线，按照线槽布线工艺要求，完成电机控制电路的组装、分析、调试及故障排除。（详见电工技能考试样卷）

考场提供：电力拖动实训板（线槽式）、三相电动机、连接导线、号码管、电工常用工具、万用表。

四、评分规范

（一）电子装配评分规范（200分）

1．识别和检测元器件（40分）

（1）识别色环电阻，使用万用表测量电阻值（10分）

（2）辨识常见电容器及电容值，判断电解电容器正负极性（10分）

（3）识别常见二极管类型，判断极性，用万用表检测好坏（10分）

（4）识别常见三极管类型，用万用表判断管型与管脚（10分）

2. 指定电路的装配工艺（60分）

（1）正确选择符合电路图要求的元器件类型和型号（10分）

（2）元器件引脚、极性装配正确（10分）

（3）元器件安装高度合适，稳固到位（10分）

（4）导线长度、剥头长度符合工艺要求（10分）

（5）元器件引脚加工尺寸及成型符合工艺要求（10分）

（6）整体布局合理。（10分）

3. 手工完成电路焊接（40分）

（1）电路板上各焊点大小适中（15分）

（2）焊点光滑、干净、无毛刺（15分）

（3）电路板整体清洁，无烫伤和划伤（10分）

4. 电路功能的认知（10分）

正确判别基本单元电路的实现功能。

5. 电路功能的调试（40分）

（1）功能故障情况下，查找故障原因并排除（10分）

（2）用仪器仪表测量电路中指定点的电压值（15分）

（3）观察指定信号波形（15分）

6. 安全文明操作（10分）

（二）维修电工评分规范（200分）

1. 按电气原理图选择电气元器件并对其检测和调整（30分）

2. 根据电气原理图分析电动机控制方式及过程（10分）

3. 理解电气接线图并在电气原理图上标示线号（10分）

4. 按电路图的要求进行正确熟练安装（60分）

（1）元件在电力拖动实训板上布置合理，安装正确紧固（10分）

（2）板面导线经线槽敷设，线槽外导线平直，各节点紧密（30分）

（3）进出线槽导线有线号，并与原理图上标写的线号一致（10分）

（4）电源和电机配线、按纽接线要接到端子排上（10分）

5. 完成通电调试（40分）

按照考试评分标准，根据逐项演示控制功能及通电次数进行评分。

6. 进行分析与测试（40分）

（1）对电路进行测试（20分）

（2）对电路进行分析（20分）

7. 安全文明操作（10分）

附件：

额

湖北省高校招收中职毕业生技能操作考试

维修电工技能测试（样题）

本试卷共3页，总分200分，考试时间150分钟

| 注意事项： 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．考生做第一大题电气元器件检测时间为20分钟，如提前完成请举手示意并确认。

2．考生在通电试车之前，须自行在检查无误后，举手向监考老师提出通电试车请求。

3．技能操作时刻注意安全文明。

试题：安装与调试电动机控制线路。

考生按给定的电路图进行正确熟练的安装与调试。要求控制电路的电源从主电路的熔断器FU1后连接。电气原理图如下图所示：

- 选择与检测电气元器件

１．考生在开考20分钟内，根据电路图，准确选择电力拖动实训板上元器件，并用万用表对其进行检查，如有损坏，应及时报告监考人员，要求更换。

２．填写电气元器件明细表，元器件正常，则在表格的相应一栏填上“√” 。

表1：检验电气元器件明细表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 确认正常 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 |  |  |  |  |
| 2 | 交流接触器 |  |  |  |  |
| 3 | 热继电器 |  |  |  |  |
| 4 | 时间继电器 |  |  |  |  |
| 5 | 熔断器及熔心配套 |  |  |  |  |
| 6 | 三联按钮 |  |  |  |  |
| 7 | 接线端子排 |  |  |  |  |
| 8 | 设备的使用与维护不熟练不正确，每处扣1分。扣完5分为止。考试中损坏工具和设备扣5分。 |  |  |  |  |

说明：“规格型号”项根据现场器件上的型号标识填写，无标识的可以不填。

- 分析电路原理图中电动机控制方式及过程

１．星形/三角形起动是指：将正常工作接法为        电动机，在刚开始起动时采用        接法，经过自动延时一段时间后，再改成正常的      接法，使电动机正常运行。

２．工作过程：

①按起动按纽      时星形起动，得电线圈应该是     、     、      ；

②延时时间到则     、      线圈断电；，得电线圈是      。

- 理解电气接线图并在电气原理图上标示线号

１．电气接线图是根据电气设备和电器元件的        及安装情况进行绘制的，以表示电气设备各个单元之间的接线关系。电气接线图的线号和实际安装的线号应与电气原理图线号        。

２．在控制电路上按绘制电气接线图的要求标示线号。

- 安装三相异步电动机控制电路

| 考核要求： 根据编写线号电气原理图在电力拖动实训板上进行合理布线。按图纸的要求进行正确熟练的安装与检查。 1．按照工艺要求在安装电力拖动实训板上布线；导线应安装在线槽中；要求线号明确；接线紧固美观。 2．正确使用工具和仪表。 3．按钮盒不固定在板上，要注明引出端子标号。 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 元件 安 装 | - 元件布置不整齐、不均匀、不合理， 每只扣1分。 - 元件安装不牢固、安装元件时漏装 螺钉，每只扣1分。 3．损坏元件每只扣5分。 |  |
|  | 布 线 | 1．布线进行线槽，不美观，控制电路每根扣2分。 2．接点松动、露铜过长、反圈、压绝缘 层，标记线号不清楚、遗漏或误标，每处扣2分。 3．损伤导线绝缘或线芯，每处扣2分 乱线敷设，扣20分。 |  |

- 通电调试三相异步电动机Y-△降压启动控制电路

| 考核要求： 得到监考员允许后，连接上交流电源，逐项演示电机控制功能。 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 通 电 实 验 | 在检查无误后，将时间继电器的延时时间调到5秒左右钟。举手向监考老师提出通电试车请求。得到监考员允许后，连接上交流电源，逐项演示电机控制功能。 在考试时间（150分钟）内可有三次通电试车机会。不允许超时。 1．时间继电器整定值错误扣5分。 2．一次试车不成功扣10分；二次试车不成功扣20分；三次试车不成功扣30分； 3．根据逐项演示控制功能给分。 |  |

- 分析与测试其安装的电路（本题不加交流电源）

1．将时间继电器的延时时间调到10秒钟。如果加上交流电源，按下SB1后，在5秒钟时电机是如何运行（   ）。

①星形运行 ②三角形运行 ③5秒之前星形运行，5秒之后三角形运行

2. 将时间继电器的延时时间调到5秒钟。如果加上交流电源，按下SB1后，

0到10秒之间电机运行过程应该是（   ）。

①星形运行   ②5秒之前三角形运行，5秒之后星形运行  ③5秒之前星形运行，5秒之后三角形

3．针对图示电路，如果在调试中出现，电动机点动，即不能连续运转。具体现象：按下SB1，KM1得电吸合，电动机运行，松开SB1，KM1失电断开，电动机停转。请分析原因可能是（   ）。

①KM1未自锁 ②KM2未自锁 ③KM3未自锁。

4．针对图示电路，如果在调试中出现电机能起动运行，但时间继电器延时5秒动作后，电机反而停转，请分析原因可能是（   ）。

①KM1未自锁 ②KM2未自锁 ③KM3未自锁。

5．用万用表完成下列测量：

AM间的电阻值是     Ω；BM间的电阻值是      Ω；AD间的电阻值是      Ω；

BD间的电阻值是     Ω；按下SB1时，AD间的阻值是     Ω。

- 安全文明操作要求

| 考 核 要 求 | 评 分 标 准 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 1．严禁带电操作（不包括通电试车），保证人身安全。 2．工具摆放有序。不乱扔元器件、导线、线头。 3．剪裁导线时要根据需要选择合适长度，不造成浪费。 4．使用测量仪表，应选用合适的量程，防止损坏。 5．遵守操作规程，讲文明礼貌。 6．考试结束要清理现场。 7．当监考老师发现考生有重大事故隐患时，有权予以制止。 8．考生故意违反安全文明生产或发生重大事故，取消考试资格。 9．监考老师要在备注栏中注明考生违纪情况。 | 1．在以上各项考试中，违反安全文明生产考核要求的任何一项扣2分，扣完为止。考生在不同的技能试题中，违反安全文明生产考核要求同一项内容的，累计扣分； 2．如发现考生有重大事故隐患时，监考老师有权予以制止，并每次扣安全文明生产总分10分。 |  |

湖北省高校招收中职毕业生技能操作考试

电子装配技能测试（样题）

本试卷共3页，总分200分，考试时间150分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成绩 |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

1．考生在通电测试之前，须自行在检查无误后，举手向监考老师提出通电请求。

2．测出的数据要得到监考老师的确认，否则无效。

3．技能操作时刻注意安全文明。

一、元器件的选择、测试

电原理图如图1所示。

图1    单元电路电原理图

根据电路原理图，从所给元器件袋中选择装配电路所需的元器件。

- 用万用表对电阻进行测量，将测得实际阻值填入表1中“测试结果” 栏。

- 在表1中填写所给电容型号规格。

- 在表1中填写所给集成电路的型号。

- 电路中未用到的元器件，要求在表2中填写型号，并用万用表测试，按要求填写测试结果。

表1 元器件清单

| 序号 | 名 称 | 配件图号 | 测试结果及型号规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属膜电阻器 | R1 |  |
| 2 | 金属膜电阻器 | R2 |  |
| 3 | 金属膜电阻器 | R3 |  |
| 4 | 电位器 | Rv |  |
| 5 | 独石电容 | C1 |  |
| 6 | 电解电容 | C2 |  |
| 7 | 电解电容 | C3 |  |
| 8 | 独石电容 | C4 |  |
| 9 | 电解电容 | C5 |  |
| 10 | 集成电路块 | U1 |  |
| 11 | 单排针 | JP1-JP5 | ———— |
| 12 | 接插件 | U1 | ———— |
| 13 | 连孔板 |  | ———— |

表2  未用到的元器件清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 测试结果（电阻阻值、二极管正向电阻、三极管类型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 阻 |  |  |
| 2 | 二极管 |  |  |
| 3 | 三极管 |  |  |

二、焊接装配

根据图1所示电原理图，在连孔万能板上进行焊接装配。

要求：不漏装、错装，不损坏元器件，无虚焊，漏焊和搭锡，元器件排列整齐并符合工艺要求。

注意：必须将集成电路插座IC8焊接在电路板上，再将集成块U1插在插座上。

装配用连孔万能板如图2所示。

图2  装配用连孔万能板

三、判别基本单元电路的实现功能

简要说明所给电路的实现功能。

四、通电试验

装接完毕，检查无误后，将稳压电源的输出电压调整为6V。加电前向监考老师举手示意，经监考老师检查同意后，方可对电路单元进行通电试验，如有故障应进行排除。

1．静态测试

测量JP2点的电位         V 。

测量集成电路U1第9脚的电位         V。

计算电阻R1上消耗的电功率。

要求：根据电原理图，不拆除任何元器件，设计一个测试方法，测量必要的电压、电流值，求出电阻R1上消耗的电功率。

叙述测量方法并记录相关测量值：

R1上消耗的电功率=               mW

2．输入端加入正弦信号测试（测出的数据要得到监考老师的确认）

1）在输入端Uin处，加上一个峰-峰值为30mV，1kHz 的正弦信号。用示波器测出在JP3点信号的峰-峰值电压为         mV，可求出JP3点相对于Vin点的电压增益为         。

2）JP5接入喇叭，在输入端Vin处，输入一个峰-峰值为30mV，1kHz 的正弦信号。调节电位器Rv，听喇叭有无变化。

3）测最大不失真功率：在输入端Vin处，输入一个1kHz 的正弦信号。将Rv调节至最大，调节输入信号的幅度值，用示波器观察JP3点上输出信号波形临界出现削波时，测量负载两端最大不失真电压Vo为          V，计算出负载上最大不失真功率为           mW 。

五、安全文明操作要求

| 考 核 要 求 | 评 分 标 准 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 1．工具摆放有序。不乱扔元器件、导线、线头。 2．剪裁导线时要根据需要选择合适长度，不造成浪费。 3．使用测量仪表，应选用合适的量程，防止损坏。 4．遵守操作规程，讲文明礼貌。 5．考试结束要清理现场。 6．当监考老师发现考生有重大事故隐患时，有权予以制止。 7．考生故意违反安全文明生产或发生重大事故，取消考试资格。 8．监考老师要在备注栏中注明考生违纪情况。 | 1．在以上各项考试中，违反安全文明生产考核要求的任何一项扣2分，扣完为止。考生在不同的技能试题中，违反安全文明生产考核要求同一项内容的，累计扣分； 2．如发现考生有重大事故隐患时，监考老师有权予以制止，并每次扣安全文明生产总分10分。 |  |